Požadavky na zpracování cenové nabídky:

- součinitel prostupu tepla celého okna 0,8 W/m2K

- zasklení izolačním trojsklem s hodnotou Ug=0,5 W/m2K,

- meziskelní plastový rámeček

- Vnitřní výztuhy profilů tl. 2mm

- počet těsnění na rámu: 3 (rám se středovým těsněním)

- celoobvodové kování s mikroventilací a pojistkou proti chybné

manipulaci, ložiskové rolničkové čepy umožňující trvalou lehkost chodu kování, 1 bezpečnostní

uzamykací bod proti vypáčení křídla, průvanová pojistka u balkónových dveří

- Záruky: 	záruka na stálost vlastností profilu a na stálost barvy profilu 10 let

záruka na izolační skla 10 let

záruka na bezporuchovou funkčnost kování 5 let + 3 roky servis zdarma

Doplňkové informace:

- balkónové dveře budou dodány s madélkem z vnější strany

- doprava výrobků bude započítána v ceně montáže, není-li uvedeno jinak

- všechna okna jsou znázorněna při pohledu zevnitř, dveře otevírané dovnitř jsou znázorněny

při pohledu zevnitř, otevíravé ven při pohledu zvenku

- před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření

Demontáž práce budou obsahovat:

- vysazení křídel, rozřezání rámu a jeho vylomení z ostění

- demontáž vnitřních a vnějších parapetů

- odnos na určené místo

- hrubý úklid

- odvoz a likvidace domontovaných oken a suti

Montážní práce budou obsahovat:

- ukotvení rámu do otvoru (kotvy, hmoždinky/turbošrouby)

- vypodložení a vyvážení rámu, zapěnění PUR pěnou

- zavěšení a seřízení křídel

- osazení venkovního parapetu včetně zednických prací

- osazení vnitřního parapetu včetně zednických prací

- hrubý úklid

Zednické práce budou obsahovat:

- vysprávky a aplikace hrubé a jemné omítky vnitřního ostění, včetně malby (bílá barva)

- vysprávky a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou a akrylovým tmelem

bez venkovního nátěru

- montáž vnitřních parapetů a hrubý úklid

- dle potřeby úprava polystyrenem

Cenová nabídka - rozpočet :

Pozice č.

Cena/ks

Cena

1

……..

………

10 ks

Systém:	min. 7 kom.

pevně zaskleno v rámu

Barva rámu:	Bílá

Barva křídla:	Bílá

Pole č.	Kování	Výška kličky

1	otevíravé sklopné levé	1000 mm

2	pevné zasklení

Proměněné hodnoty kování:	Hodnota:

Výplně:

Příčky:	sloupek do křídla

Rozšíření:	poloha

podkladový profil	dole

Rozměry:	1800mm x 2400mm

Plocha:	4.378m2

Odvodnění:	dolů

Sloupek:	sloupek do rámu

Pozice č.

Cena/ks

Cena

2

……..

………

10 ks

Systém:	pevně zaskleno v rámu,

min.7 kom.

Barva rámu:	Bílá

Barva křídla:	Bílá

Pole č.	Kování	Výška kličky

1	pevné zasklení

2	otevíravé sklopné pravé	1000 mm

Proměněné hodnoty kování:	Hodnota:

Výplně:

Příčky:	sloupek do křídla

Rozšíření:	poloha

podkladový profil	dole

Rozměry:	1800mm x 2400mm

Plocha:	4.378m2

Odvodnění:	dolů

Sloupek:	sloupek do rámu

Cenová nabídka - rozpočet :

Pozice č.

Cena/ks

Cena

3

………

……..

4 ks

Systém:	2 * min. 7 kom.

Barva rámu:	Bílá

Barva křídla:	Bílá

Pole č.	Kování	Výška kličky

1	otevíravé levé	700 mm

2	otevíravé sklopné pravé	700 mm

Proměněné hodnoty kování:	Hodnota:

Výplně:

Rozšíření:	poloha

podkladový profil	dole

Rozměry:	1200mm x 1550mm

Odvodnění:	dolů

Štulp:	štulp okenní

4 ks

1,24 m

vnitřní parapet pvc 250mm

barva: bílá/mramor

…….

………

4 ks

1,24 m

venkovní parapet pozink 180 mm

barva: bílá/hnědá

…….

……..

Pozice č.

Cena/ks

Cena

4

…….

…….

8 ks

Systém:	2 * min. 7 kom.

Barva rámu:	Bílá

Barva křídla:	Bílá

Pole č.	Kování	Výška kličky

1	otevíravé levé	700 mm

2	otevíravé sklopné pravé	700 mm

Proměněné hodnoty kování:	Hodnota:

Výplně:

Rozšíření:	poloha

podkladový profil	dole

Rozměry:	1200mm x 1550mm

Odvodnění:	dolů

Štulp:	štulp okenní

8 ks

1,24 m

vnitřní parapet pvc 250mm

barva: bílá/mramor

……..

…….

8 ks

1,24 m

venkovní parapet pozink 320 mm

barva: bílá/hnědá

………

……

Cenová nabídka - rozpočet :

Pozice č.

Cena/ks

Cena

5

…………….

…………..

4 ks

Systém:	2 * min. 7 kom.

Barva rámu:	Bílá

Barva křídla:	Bílá

Pole č.	Kování	Výška kličky

1	otevíravé levé	700 mm

2	otevíravé sklopné pravé	700 mm

Proměněné hodnoty kování:	Hodnota:

Výplně:

Rozšíření:	poloha

podkladový profil	dole

Rozměry:	1800mm x 1550mm

Odvodnění:	dolů

Sloupek:	sloupek do rámu

4 ks

1,84 m

vnitřní parapet pvc 250mm

barva: bílá/mramor

……………

………..

4 ks

1,84 m

venkovní parapet pozink 180 mm

barva: bílá/hnědá

………….

………..

Pozice č.

Cena/ks

Cena

6

……….

………….

2 ks

Systém:	2 * min. 7 kom.

Barva rámu:	Bílá

Barva křídla:	Bílá

Pole č.	Kování	Výška kličky

1	otevíravé levé	700 mm

2	otevíravé sklopné pravé	700 mm

Proměněné hodnoty kování:	Hodnota:

Výplně:

Příčky:	sloupek do křídla

Rozšíření:	poloha

podkladový profil	dole

Rozměry:	1800mm x 1700mm

Odvodnění:	dolů

Sloupek:	sloupek do rámu

2 ks

1,84 m

vnitřní parapet pvc 250mm

barva: bílá/mramor

…………

……….

2 ks

1,84 m

venkovní parapet pozink 180 mm

barva: bílá/hnědá

………..

………

Cenová nabídka - rozpočet :

Pozice č.

Cena/ks

Cena

7

…….

………..

274,80 m

demontáž plastových oken

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6

Pozice č.

Cena/ks

Cena

8

……..

……..

2239,820 kg

likvidace

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6

Pozice č.

Cena/ks

Cena

9

……..

………

274,80 m

montáž oken/dveří

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6

Pozice č.

Cena/ks

Cena

10

…….

……..

277,46 m

zednické práce (dle potřeby i s polystyrénem), včetně hrubého úklidu

Pozice č.

Cena/ks

Cena

11

……..

………

277,46 m

utěsnění připojovací spáry dle ČSN 730540-2 (3T)

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6

Skupina zboží

Částka před slevou

sleva

Částka po slevě

01 výplně otvorů

03 příslušenství

02 služby

Celkem po slevě

DPH

15,00 %

Celkem vč. DPH